Studie pro využití pozemků města

v centrum Dobřichovice areál 1 a areál 2

ABSTRAKT

Návrh městského úřadu města Dobřichovic a nového kulturního centra vychází z tradičního způsobu zástavby v lokalitě. Samotné stavby jsou vždy ukotveny k některé z hran pozemku a vytvářejí místo uprostřed – dvory, které slouží pro kulturní a jiné městské události. Právě ty jsou pak místy s charakteristickým Geniem loci, neboť poskytují klidné místo mezi domy s posezením ve stínu stromů.

Páteří navrhovaného areálu je nové pěší propojení dvou ulic, na které veřejné budovy rozmisťujeme. Městský úřad stojí v průčelí do hlavní ulice, je dobře viditelný a snadno přístupný. Víceúčelový sál stojí v jádru pozemku a je přepážkou mezi předním rušným nádvořím a klidnou zahradou vzadu. Může díky tomu být podle potřeby otevřen do obou těchto prostor. Budova, která slouží jako rozšíření stávající ZUŠ, stojí na zadní hranici pozemku a je obklopena zahradou. Cesta pokračuje kolem stávajícího areálu základní umělecké školy a vyústí do ulice Lomená za areálem.

PRINCIPY NÁVRHU

Návrh městského úřadu a nového kulturního centra města Dobřichovic vychází z tradičního způsobu zástavby v lokalitě. Držíme se několika základních principů, které určovaly podobu města po staletí. Tradiční usedlost netvoří jeden velký objem, ale je souborem několika staveb měřítkem blízkých člověku. Stavby mají vždy podlouhlé a štíhlé tvary, jsou ukotveny k některé z hran pozemku, a tím vytvářejí volný prostor uprostřed - dvůr pro hospodářské i jiné venkovní aktivity. Právě dvory jsou místy s charakteristickým Geniem loci, neboť poskytují klidné místo mezi domy s posezením ve stínu stromů.

CELKOVÁ KONCEPCE

Páteř

Páteří navrhovaného areálu je nové pěší propojení z ulice 5. Května do ulice Lomená. Navrhujeme cestu lemovanou veřejnými budovami a dvory mezi nimi.

Tři domy

Na tuto osu rozmisťujeme 3 domy veřejné vybavenosti. Městský úřad stojí v čele pozemku, tvoří dominantu, je dobře viditelný a snadno přístupný. V přízemí jej doplňuje knihovna, která parter oživuje. Víceúčelový sál stojí v jádru pozemku a je přepážkou mezi dvěma nádvořími. Díky tomu může být dle potřeby otevřen do obou těchto prostor. Dům pro účely základní umělecké školy stojí na zadní hranici pozemku, je obklopeným zahradou a má přímou vazbu na stávající budovu. Všechny domy jsou provedeny v tradičních a dostupných materiálech, jako jsou omítnuté zdivo a dřevo.

Tři Dvory

První nádvoří, vymezené fasádou městského úřadu a průčelím kulturního sálu, funguje jako rozptylová plocha těchto institucí a má rušnější městský charakter. Navrhujeme zde více zpevněných ploch přecházejících do mlatu. Pobytový prostor dvoru je rozšířen na střechu přilehlého jednopodlažního objektu.

Druhé nádvoří je veřejnou zahradou, místem klidu a odpočinku. Dvůr je snadno přístupný ochotníkům a stejně jako dvůr první je možné jej velkým proskleným otvorem zcela propojit s víceúčelovým sálem. Zároveň má také přímou vazbu na přístavbu ZUŠ.

Třetím a posledním dvorem je stávající zahrada u ZUŠ, která již v současné době poskytuje příjemné místo se vzrostlou zelení. Tento pozemek navrhujeme co možná nejvíce zachovat ve stávajícím stavu. V jeho zadní části navrhujeme parkovací místa pro krátkodobé stání.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Městský úřad a knihovna

Nová čtyřpodlažní budova městského úřadu stojí v ulici 5. května a je pomyslnou bránou celého komplexu. Dům, jenž je vysochaný z jednoho objemu, se stává šperkem celého komplexu. Ustoupením v přízemí vytváří krytý předprostor. Jeho dominantou se stává vystupující věž viditelná již z dálky.  V širokém průchodu do dvora najdeme vedle hlavního vstupu do úřadu také infocentrum, knihovnu a vstup do garáží. Kancelářská podlaží poskytují variabilitu v uspořádání jednotlivých kanceláří. Ve druhém podlaží se nachází kanceláře státní správy a technických profesí, o patro výše kanceláře samosprávy a zasedací místnost a ve čtvrtém podlaží, s výhledem na celé město, kancelář starosty a pochozí terasa.

Společenský sál

Víceúčelový společenský sál je přístupný přes foyer s barem a šatnou. Samotný sál s kapacitou 200 sedících diváků je rozlehlý variabilní prostor. Jeho zázemí se sklady a šatnami pro účinkující je umístěno v přízemním objektu za sálem.

Rozšíření ZUŠ

Dům ZUŠ je umístěný na hraně pozemku a nabízí další prostory, které nyní městu schází. Dům je přístupný samostatným vchodem od stávající budovy ZUŠ, zároveň je propojený s víceúčelovým sálem, který tak může škola snadno využívat. V přízemí, v návaznosti na zahrady na obou stranách domu, se nachází velká učebna, určená zejména pro pohybové aktivity. Patro výše pak nabízí další menší učebny společně se zázemím.

| PARAMETRY NÁVRHU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Celková plocha řešeného území včetně zastavěné plochy budovami: 2 035 m2  (Areál1)

- Obestavěný prostor budovami /m3/: 13 454 m3

- Plocha podzemního podlaží včetně vjezdu a výjezdu: 1 262 m2

- Plocha všech podlah bez střešních teras a zelených střech:

HPP celkem = 3 288 m2

Knihovna = 244 m2

Městský úřad = 937 m2

Podzemní parkování = 1262 m2

Víceúčelový sál = 550 m2

ZUŠ = 294 m2

ČPP celkem = 2 860 m2

Knihovna = 206 m2

Městský úřad = 773 m2

Podzemní parkování = 1147 m2

Víceúčelový sál = 494 m2

ZUŠ = 240 m2

- Plocha teras a zelených střech:

Terasy a intenzivní zelené střechy (pochozí): 297 m2

Extenzivní zelené střechy: 803 m2

Celková plocha střech: 1 100 m2

| ORIENTAČNÍ PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jednotka | výměra | měrná cena | cena celkem |  |
| A. Městský úřad a knihovna |  |  |  |  |  |  |
|  | Čistá podlažní plocha | m2 | 866 |  |  |  |
|  | Hrubá podlažní plocha | m2 | 1041 |  |  |  |
|  | Obestavěný prostor | m3 | 3407 | 8365 Kč | 28 499 555 Kč | JKSO 801.6 monolitický skelet |
| B. Společenský sál |  |  |  |  |  |  |
|  | Čistá podlažní plocha | m2 | 249 |  |  |  |
|  | Hrubá podlažní plocha | m2 | 279 |  |  |  |
|  | Obestavěný prostor | m3 | 2148 | 4430 Kč | 9 515 640 Kč | JKSO 802 dřevěná konstrukce |
| C. Zázemí knihovny, sálu a foyer |  |  |  |  |  |  |
|  | Čistá podlažní plocha | m2 | 358 |  |  |  |
|  | Hrubá podlažní plocha | m2 | 412 |  |  |  |
|  | Obestavěný prostor | m3 | 1524 | 7060 Kč | 10 759 440 Kč | JKSO 801 dřevěná konstrukce |
| D. ZUŠ |  |  |  |  |  |  |
|  | Čistá podlažní plocha | m2 | 240 |  |  |  |
|  | Hrubá podlažní plocha | m2 | 294 |  |  |  |
|  | Obestavěný prostor | m3 | 1051 | 9615 Kč | 10 105 365 Kč | JKSO 801.4 zděná konstrukce |
| E. Podzemní parkování |  |  |  |  |  |  |
|  | Čistá podlažní plocha | m2 | 1135 |  |  |  |
|  | Hrubá podlažní plocha | m2 | 1322 |  |  |  |
|  | Obestavěný prostor | m3 | 3900 | 4100 Kč | 15 990 000 Kč |  |
| G. Úpravy pozemku a zahradnické práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahradní úpravy střech | m2 | 1100 | 500 Kč | 550 000 Kč |  |
|  | Demolice, příprava území | m2 | 420 | 1000 Kč | 420 000 Kč |  |
|  | Zpevněné plochy v areálu - mlatové | m2 | 196 | 1000 Kč | 196 000 Kč |  |
|  | Zpevněné plochy v areálu - dlážděné | m2 | 922 | 1626 Kč | 1 499 172 Kč |  |
|  | Zahradní úpravy | m2 | 336 | 500 Kč | 168 000 Kč |  |
|  | Výsadba vzrostlých stromů | ks | 5 | 50000 Kč | 250 000 Kč |  |
|  | Venkovní zeď | m | 71,6 | 2200 Kč | 157 520 Kč |  |
|  |  |  |  |  | 78 110 692 Kč |  |
| H. Rezerva cca 10% |  |  |  |  | 7 811 069 Kč |  |
| STAVEBNÍ NÁKLADY |  | bez DPH |  |  | 85 921 761 Kč |  |
|  |  | DPH 21% |  |  | 18 043 570 Kč |  |
|  |  | včetně DPH |  |  | 103 965 331 Kč |  |
| Pozn. |  |  |  |  |  |  |
| Měrné ceny stanoveny v zatřídění JKSO dle Cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2021. |  |  |  |  |  |  |
| Čistá (užitná) podlahová plocha = podlahová plocha místností. |  |  |  |  |  |  |
| Hrubá podlažní plocha = plocha místností včetně konstrukcí (zdiva) a šachet. |  |  |  |  |  |  |

NÁKLADY CELOŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEB

Během návrhu přemýšlíme v postupných krocích o jednotlivých vrstvách, které na sebe navazují a vzájemně se provázejí. Nejdříve o urbanistickém návrhu a začlenění stavby do prostředí, jehož životnost bude dosahovat stovek let a bude nejtrvalejší, následuje rozvaha a návrh konstrukčního řešení, návrh fasády budovy a technologií, návrh funkčního využití, variabilního dispozičního rozvržení a v neposlední řadě se zabýváme způsobem provedení jednotlivých detailů a volbou finálních povrchových materiálů.

Navrhujeme koncepci našeho přístupu k řešení, která by vedla k optimalizaci a snížení celkových nákladů na stavby:

- Zajištění dlouhé technické životnosti staveb,

- kladení důrazu na morální životnost a trvalou hodnotu stavby, která nepodléhá okamžitým trendům,

- návrh variabilního řešení, které bude umět reagovat na pozdější změny a adaptace,

- kladení důrazu na kvalitu a jednoduchost technických řešení,

- péče o detail, technicky správně provedené a krásné detaily.

POŽADAVKY NA ENERGETICKOU NÁROČNOST STAVEB

Nově vzniklé budovy budou energeticky úsporné s nízkými provozními náklady a optimálním komfortem pro uživatele. V dalších fázích pečlivě zvážíme možnost využití obnovitelných zdrojů energie, jako např. využití tepelných čerpadel nebo solární energie.